SAOLAH743

FLIGHT CONTROLLER — PINOUT TỔNG QUAN

Tài liệu tham khảo sơ đồ chân — tương thích ArduPilot, INAV, Betaflight (STM32H743, cấu hình theo hwdef)

# Tổng quan phần cứng

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| MCU | STM32H743 (Cortex-M7) |
| IMU | BMI270 (SPI2) — mặc định; hỗ trợ BMI088 (Accel/Gyro riêng, SPI2) |
| Barometer | DPS310 (I2C2) |
| Magnetometer | IST8310 hoặc QMC5883L (I2C2) |
| OSD | AT7456E (SPI1) |
| Cổng UART | 8 UART + 1 USB VCP = 9 cổng serial |
| Ngõ ra Motor/PWM | 10 kênh (M1–M10), hỗ trợ DShot Bidirectional trên M1, M3, M5 |
| Lưu trữ Blackbox | Thẻ nhớ SD qua giao tiếp SDMMC1 (4-bit) |
| Bus CAN | 1 cổng CAN1 |
| Cảm biến dòng/áp | Tích hợp sẵn trên ADC1 (Voltage, Current) |
| LED trạng thái | LED RGB rời (Red/Green/Blue), tích cực mức thấp |
| Debug | Cổng SWD (SWDIO/SWDCLK) |

Ghi chú: Board hỗ trợ nhiều firmware (ArduPilot / INAV / Betaflight); cách gán chức năng từng UART, motor có thể tùy chỉnh theo firmware và mục đích sử dụng của khách hàng.

# 1. Serial / UART

| Cổng | TX | RX | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| USB VCP | PA11 (DM) | PA12 (DP) | OTG FS |
| UART1 | PA9 | PA10 | TELEM1 |
| UART2 | PA2 | PA3 | DJI O3 |
| UART3 | PD8 | PD9 | GPS |
| UART4 | PA0 | PA1 | TELEM2 |
| UART6 | PC6 | PC7 | RC INPUT |
| UART7 | — | PE7 | ESC Telemetry |
| UART8 | PE1 | PE0 | TELEM3 |

SBUS_INV: PD0 (output, mức LOW) — chân điều khiển inverter cho tín hiệu SBUS.

# 2. SPI

| Bus | SCK | MISO | MOSI |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI1 | PA5 | PA6 | PA7 |
| SPI2 | PD3 | PC2 | PC3 |

Chip-select (CS):

| Thiết bị | Chân CS | Bus | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| BMI270 | PA15 | SPI2 | Init 1 MHz → chạy 10 MHz |
| BMI088 Accel | PD4 | SPI2 | — |
| BMI088 Gyro | PD5 | SPI2 | — |
| AT7456E (OSD) | PB12 | SPI1 | — |

# 3. I2C

| Bus | SCL | SDA | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I2C1 | PB6 | PB7 | Connector ngoài (external) |
| I2C2 | PB10 | PB11 | Baro + Mag, có PULLUP nội bộ |

Cảm biến trên I2C2:

| Loại | Cảm biến | Địa chỉ I2C |
| --- | --- | --- |
| Baro | DPS310 | 0x77 / 0x76 |
| Mag | IST8310 | 0x0E |
| Mag | QMC5883L | 0x0D |

# 4. Motor / PWM Output

| Motor | Chân | Timer | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | PE14 | TIM1_CH4 | BIDIR |
| M2 | PE13 | TIM1_CH3 | — |
| M3 | PE11 | TIM1_CH2 | BIDIR |
| M4 | PE9 | TIM1_CH1 | — |
| M5 | PB1 | TIM3_CH4 | BIDIR |
| M6 | PB0 | TIM3_CH3 | — |
| M7 | PD12 | TIM4_CH1 | — |
| M8 | PD13 | TIM4_CH2 | — |
| M9 | PD14 | TIM4_CH3 | — |
| M10 | PD15 | TIM4_CH4 | — |

# 5. ADC

| Tín hiệu | Chân | ADC | Hệ số scale |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltage | PC0 | ADC1 | 21.12 |
| Current | PC1 | ADC1 | 40.2 |

# 6. LED (active LOW)

| Màu | Chân |
| --- | --- |
| Red | PE5 |
| Green | PE6 |
| Blue | PE4 |

# 7. SDMMC / Blackbox (SD Card)

| Tín hiệu | Chân |
| --- | --- |
| SDMMC1_CK | PC12 |
| SDMMC1_CMD | PD2 |
| SDMMC1_D0 | PC8 |
| SDMMC1_D1 | PC9 |
| SDMMC1_D2 | PC10 |
| SDMMC1_D3 | PC11 |

# 8. CAN

| Tín hiệu | Chân |
| --- | --- |
| CAN1_RX | PB8 |
| CAN1_TX | PB9 |

# 9. SWD (Debug)

| Tín hiệu | Chân |
| --- | --- |
| SWDIO | PA13 |
| SWDCLK | PA14 |

# 10. Ghi chú sử dụng chung

- IMU mặc định là BMI270 (chân CS: PA15, bus SPI2); board cũng hỗ trợ lắp BMI088 (Accel CS: PD4, Gyro CS: PD5) tùy phiên bản.

- Tổng cộng 9 cổng serial khả dụng: 8 UART phần cứng + 1 cổng USB VCP.

- UART6 (PC6/PC7) thường dùng cho RC input; có sẵn mạch đảo tín hiệu (inverter) cho SBUS điều khiển bằng chân PD0.

- 10 ngõ ra Motor/PWM (M1–M10); các kênh M1, M3, M5 hỗ trợ chế độ DShot Bidirectional (đọc telemetry ESC qua tín hiệu).

- I2C2 là bus nội bộ dành cho Baro/Mag (đã có pull-up sẵn trên board); I2C1 là bus dành cho thiết bị ngoại vi kết nối qua connector.

- Có khe cắm thẻ nhớ SD (giao tiếp SDMMC 4-bit) để ghi Blackbox/log chuyến bay.

- Board tương thích nhiều firmware bay điều khiển (ArduPilot, INAV, Betaflight...); việc gán chức năng cụ thể cho từng UART, motor, LED sẽ tùy theo firmware và cấu hình nạp vào.