# SAOLAH743 - IO Port Reference

## SERIAL / UART

USB VCP: PA11 (DM), PA12 (DP) — OTG FS

UART1: TX PA9, RX PA10 — TELEM1

UART2: TX PA2, RX PA3 — DJIO3

UART3: TX PD8, RX PD9 — GPS

UART4: TX PA0, RX PA1 — TELEM2

UART6: TX PC6, RX PC7 — RC INPUT

UART7: RX PE7 — ESC Telemetry

UART8: TX PE1, RX PE0 — TELEM3

SBUS_INV: PD0 (OUTPUT LOW)

## SPI

SPI1: SCK PA5, MISO PA6, MOSI PA7

SPI2: SCK PD3, MISO PC2, MOSI PC3

BMI270 CS: PA15 (SPI2)

BMI088 Accel CS: PD4 (SPI2)

BMI088 Gyro CS: PD5 (SPI2)

AT7456E OSD CS: PB12 (SPI1)

## I2C

I2C1: SCL PB6, SDA PB7 — External connector

I2C2: SCL PB10, SDA PB11 — Internal Baro/Mag

DPS310: 0x76 / 0x77

IST8310: 0x0E

## MOTOR / PWM OUTPUT

M1 PE14 TIM1_CH4

M2 PE13 TIM1_CH3

M3 PE11 TIM1_CH2

M4 PE9 TIM1_CH1

M5 PB1 TIM3_CH4

M6 PB0 TIM3_CH3

M7 PD12 TIM4_CH1

M8 PD13 TIM4_CH2

M9 PD14 TIM4_CH3

M10 PD15 TIM4_CH4

## ADC

Voltage: PC0 ADC1 (scale 21.12)

Current: PC1 ADC1 (scale 40.2)

## LED

Red: PE5

Green: PE6

Blue: PE4

## SDMMC / BLACKBOX

CK: PC12

CMD: PD2

D0: PC8

D1: PC9

D2: PC10

D3: PC11

## CAN

CAN1_RX: PB8

CAN1_TX: PB9

## SWD

SWDIO: PA13

SWDCLK: PA14